Опросный лист для подбора SFP-модуля

1. Тип оборудования и совместимость

Это самый важный пункт. Трансиверы могут блокироваться оборудованием, если не соответствуют производителю и не настроены.

- Производитель оборудования (Cisco, Huawei, Eltex, D-Link, Juniper, ZTE, другое): ____________________

- Модель оборудования (коммутатора, медиаконвертера, маршрутизатора): ____________________

- Требуется ли "фирменная" совместимость? (Некоторые производители, например Cisco, могут требовать модули с определенной прошивкой EEPROM, чтобы оборудование не выдавало ошибку unsupported transceiver ).

  - Да, нужна оригинальная прошивка (совместимость "из коробки")

  - Нет, оборудование не блокирует сторонние модули / допускается ручная активация

2. Скорость и интерфейс

- Стандарт скорости:

  - 100BASE (Fast Ethernet, 100 Мбит/с)

  - 1000BASE (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с)

  - 10GBASE (10 Gigabit Ethernet)

  - Другое (25G, 40G, 100G): ____________________

- Тип интерфейса на оборудовании:

  - SFP (для скоростей до 1 Гбит/с)

  - SFP+ (для скоростей до 10 Гбит/с)

  - SFP28 / QSFP+ / другое

3. Параметры оптического интерфейса и дальности

- Тип волокна:

  - Многомодовое (MMF, обычно оранжевый/аквамариновый цвет корпуса разъема)

  - Одномодовое (SMF, обычно желтый цвет корпуса разъема)

- Дальность связи (дистанция):

  - До 550 м (SX / SR — для многомода)

  - До 10 км (LX / LR)

  - До 40 км (EX / ER)

  - До 80 км (ZX / ZR)

  - Своя дистанция: _________ км

- Длина волны (нм):

  - 850 нм (для многомода)

  - 1310 нм

  - 1550 нм

  - CWDM / DWDM (указать конкретный канал): _________

4. Количество волокон и разъемы

- Тип разъема на патч-корде:

  - LC (наиболее распространенный для SFP)

  - SC (реже, обычно требуется переходник)

  - Другой: ____________________

- Количество волокон в линии:

  - 2 волокна (Duplex) — стандарт для большинства SFP (отдельно на передачу и прием)

  - 1 волокно (BiDi / Single Fiber). Важно: Если выбрано это, необходимо знать точную длину волны на передачу и прием (обычно пары: TX1310/RX1550 или TX1550/RX1310).

5. Условия эксплуатации и дополнительные функции

- Диапазон рабочих температур (если оборудование стоит на улице или в неотапливаемом помещении):

  - Стандартный (0°C до +70°C)

  - Промышленный/расширенный (Industrial, -40°C до +85°C)

- Поддержка DOM/DDM (Digital Diagnostic Monitoring) — функция мониторинга температуры, напряжения и оптической мощности :

  - Обязательна (нужна для диагностики сети)

  - Не принципиально

6. Количество и бюджет

- Требуемое количество модулей: ________ шт.

- Бюджет на один модуль: ____________________